Guía de Estudio para Quiz de Laboratorio

ESP32-S3 y Periféricos de Bioinstrumentación

──────────────────────────────────────

Introducción a la Bioinstrumentación

Evaluación Individual de Laboratorio

Objetivo: Demostrar manejo de entradas/salidas, periféricos y

comunicación serial en el ESP32-S3 usando Arduino IDE.

# Tabla de Contenido

# 1. Tabla de Pines Oficiales del Montaje

| Elemento | Pin / Conexión |
| --- | --- |
| LED externo | GPIO4, con resistencia limitadora (220 Ω) y conexión a GND |
| Pulsador | GPIO5 usando INPUT_PULLUP, con el otro terminal a GND |
| Potenciómetro 1 | Señal al GPIO6; extremos a 3.3 V y GND |
| Potenciómetro 2 | Señal al GPIO7; extremos a 3.3 V y GND |
| OLED SSD1306 | I2C: SDA en GPIO8 y SCL en GPIO9; alimentación y GND |
| NeoPixel | GPIO48 si es externo, o LED RGB integrado de la tarjeta |
| Computador | USB / Monitor Serie (115200 baud) |

# 2. Bibliotecas Necesarias

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h>

| Biblioteca | Función |
| --- | --- |
| Wire.h | Comunicación I2C (necesaria para la OLED) |
| Adafruit_GFX.h | Funciones gráficas básicas (texto, formas, píxeles) |
| Adafruit_SSD1306.h | Control específico de la pantalla OLED SSD1306 |
| Adafruit_NeoPixel.h | Control del LED RGB NeoPixel (colores, brillo) |

# 3. Códigos por Tema

1. LED externo en GPIO4: Parpadeo simple

📋 Posible pregunta: Haga que el LED conectado a GPIO4 parpadee cada 500 ms.

Código completo:

#define LED_PIN 4 void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LED encendido delay(500); digitalWrite(LED_PIN, LOW); // LED apagado delay(500); }

💡 Explicación: GPIO4 se configura como OUTPUT en setup(). En loop(), se alterna entre HIGH (encendido) y LOW (apagado) con delay(500) entre cada estado.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar delay(500) por otro valor: delay(200) = rápido, delay(1000) = lento.

🗣️ Frase para el profesor: Este código configura GPIO4 como salida y cambia su estado entre HIGH y LOW cada 500 ms para producir el parpadeo.

2. LED externo controlado por pulsador

📋 Posible pregunta: Encienda el LED de GPIO4 mientras el botón de GPIO5 esté presionado.

Código completo:

#define LED_PIN 4 #define BTN_PIN 5 void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { int boton = digitalRead(BTN_PIN); if (boton == LOW) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Botón presionado → LED encendido } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Botón suelto → LED apagado } }

💡 Explicación: Con INPUT_PULLUP, el pin internamente se conecta a 3.3 V. Al presionar el botón (que va a GND), la lectura cae a LOW. Por eso presionado = LOW, suelto = HIGH.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Invertir lógica: cambiar == LOW por == HIGH para encender cuando esté suelto.

🗣️ Frase para el profesor: Con INPUT_PULLUP, el botón presionado se lee como LOW porque conecta el pin a GND.

3. Pulsador por Monitor Serie

📋 Posible pregunta: Leer el botón en GPIO5 y mostrar por Serial cuando esté presionado.

Código completo:

#define BTN_PIN 5 void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW) { Serial.println("Boton presionado"); delay(100); // Anti-rebote simple } }

💡 Explicación: Serial.begin(115200) inicia la comunicación serie. Dentro del loop se lee el estado del botón. Si es LOW (presionado), se imprime el mensaje.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar el texto dentro de println(), o agregar un mensaje adicional cuando esté suelto (else).

🗣️ Frase para el profesor: analogRead() convierte el voltaje del potenciómetro en un número entre 0 y 4095. El Serial.begin(115200) debe estar en setup().

4. Detectar solo una pulsación del botón

📋 Posible pregunta: Mostrar el mensaje solo una vez cada vez que se presione el botón.

Código completo:

#define BTN_PIN 5 int estadoAnterior = HIGH; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { int estadoActual = digitalRead(BTN_PIN); if (estadoActual == LOW && estadoAnterior == HIGH) { Serial.println("Pulsacion detectada!"); } estadoAnterior = estadoActual; delay(20); // Anti-rebote }

💡 Explicación: Se guarda el estado anterior. Solo cuando el estado cambia de HIGH a LOW (flanco de bajada) se imprime el mensaje. Esto evita repeticiones mientras el botón permanece presionado.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar la condición a estadoActual == HIGH && estadoAnterior == LOW para detectar cuando se suelta.

🗣️ Frase para el profesor: Comparo el estado actual con el anterior para detectar solo el momento del cambio, no el estado continuo.

5. Potenciómetro en GPIO6: lectura ADC

📋 Posible pregunta: Leer el potenciómetro de GPIO6 y mostrar el valor ADC.

Código completo:

#define POT1_PIN 6 void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { int lectura = analogRead(POT1_PIN); Serial.print("ADC GPIO6: "); Serial.println(lectura); delay(200); }

💡 Explicación: analogRead() no necesita pinMode(). Devuelve un entero entre 0 (0 V) y 4095 (3.3 V). El ESP32-S3 tiene ADC de 12 bits.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar el pin a 7 para leer el potenciómetro 2. Cambiar el delay para más o menos frecuencia de lectura.

🗣️ Frase para el profesor: analogRead() convierte el voltaje del potenciómetro en un número entre 0 y 4095 porque el ADC es de 12 bits.

6. Potenciómetro en GPIO6 convertido a voltaje

📋 Posible pregunta: Leer el voltaje de GPIO6 y mostrarlo con dos cifras decimales.

Código completo:

#define POT1_PIN 6 void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { int lectura = analogRead(POT1_PIN); float voltaje = lectura * 3.3 / 4095.0; Serial.print("Voltaje GPIO6: "); Serial.print(voltaje, 2); Serial.println(" V"); delay(200); }

💡 Explicación: La fórmula convierte la lectura ADC (0-4095) al rango de voltaje (0-3.3 V). El segundo parámetro de Serial.print() indica decimales.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar la cantidad de decimales: Serial.print(voltaje, 3) para tres decimales.

🗣️ Frase para el profesor: Multiplico la lectura por 3.3 y divido entre 4095 para obtener el voltaje real que entrega el potenciómetro.

7. Leer los dos potenciómetros GPIO6 y GPIO7

📋 Posible pregunta: Leer ambos potenciómetros y mostrar los voltajes por Monitor Serie.

Código completo:

#define POT1_PIN 6 #define POT2_PIN 7 void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { float v1 = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; float v2 = analogRead(POT2_PIN) * 3.3 / 4095.0; Serial.print("Pot GPIO6: "); Serial.print(v1, 2); Serial.print(" V ¦ Pot GPIO7: "); Serial.print(v2, 2); Serial.println(" V"); delay(300); }

💡 Explicación: Dos analogRead() independientes, uno por pin. Cada lectura se convierte a voltaje con la misma fórmula.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Agregar Serial.printf() para formato más compacto: Serial.printf("V1=%.2f V2=%.2f\n", v1, v2);

🗣️ Frase para el profesor: Cada analogRead() lee un canal ADC diferente. Los convierto a voltaje con la misma fórmula para ambos.

8. LED controlado por potenciómetro (umbral de voltaje)

📋 Posible pregunta: Encienda el LED si el voltaje del potenciómetro supera 1.65 V.

Código completo:

#define LED_PIN 4 #define POT1_PIN 6 void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { float voltaje = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; if (voltaje > 1.65) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); } Serial.print("Voltaje: "); Serial.print(voltaje, 2); Serial.println(" V"); delay(100); }

💡 Explicación: Se lee el potenciómetro, se convierte a voltaje, y se compara con el umbral. Si supera 1.65 V (mitad de 3.3 V), el LED se enciende.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar el umbral: reemplazar 1.65 por cualquier otro valor entre 0.0 y 3.3.

🗣️ Frase para el profesor: Leo el voltaje del potenciómetro y lo comparo con un umbral. Si supera el umbral enciendo el LED.

9. OLED SSD1306: mostrar mensaje básico

📋 Posible pregunta: Mostrar un texto en la pantalla OLED.

Código completo:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); void setup() { Wire.begin(8, 9); // SDA=8, SCL=9 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.println("Hola ESP32!"); display.display(); } void loop() { // Nada aqui, el texto queda fijo }

💡 Explicación: Wire.begin(8, 9) inicia I2C con SDA=GPIO8 y SCL=GPIO9. display.begin() inicializa la OLED en la dirección 0x3C. Siempre terminar con display.display() para enviar el buffer a la pantalla.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar el texto en println(), cambiar setTextSize(1) para texto pequeño o setTextSize(2) para grande.

🗣️ Frase para el profesor: La OLED usa I2C, por eso se inicia con Wire.begin(8, 9). Todo lo que dibujo en el buffer solo aparece al llamar display.display().

10. OLED mostrando un potenciómetro

📋 Posible pregunta: Mostrar en OLED el voltaje del potenciómetro en GPIO6.

Código completo:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define POT1_PIN 6 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); void setup() { Wire.begin(8, 9); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); } void loop() { float voltaje = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.println("Pot GPIO6:"); display.print(voltaje, 2); display.println(" V"); display.display(); delay(200); }

💡 Explicación: En cada iteración del loop se lee el potenciómetro, se borra la pantalla con clearDisplay(), se escribe el valor y se envía con display(). El clearDisplay() es clave para evitar que los valores se superpongan.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar el pin a POT2_PIN 7 para mostrar el segundo potenciómetro. Cambiar setTextSize(1) para mostrar más texto.

🗣️ Frase para el profesor: Llamo clearDisplay() en cada ciclo para borrar el valor anterior antes de escribir el nuevo.

11. OLED mostrando dos potenciómetros

📋 Posible pregunta: Mostrar en OLED los valores de GPIO6 y GPIO7.

Código completo:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define POT1_PIN 6 #define POT2_PIN 7 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); void setup() { Wire.begin(8, 9); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); } void loop() { float v1 = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; float v2 = analogRead(POT2_PIN) * 3.3 / 4095.0; display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print("Pot6: "); display.print(v1, 2); display.println(" V"); display.setCursor(0, 20); display.print("Pot7: "); display.print(v2, 2); display.println(" V"); display.display(); delay(200); }

💡 Explicación: setCursor(0, 20) posiciona el cursor en la fila 20 píxeles desde arriba para la segunda línea. Con setTextSize(1) caben más datos en pantalla.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar la posición vertical del cursor (segundo parámetro de setCursor) para ajustar el espaciado entre líneas.

🗣️ Frase para el profesor: Uso setCursor con coordenadas Y diferentes para mostrar cada valor en su propia línea de la pantalla.

12. OLED mostrando estado del botón

📋 Posible pregunta: Mostrar en la OLED si el botón está presionado o suelto.

Código completo:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define BTN_PIN 5 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); void setup() { Wire.begin(8, 9); pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); } void loop() { display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 20); if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW) { display.println("PRESIONADO"); } else { display.println("SUELTO"); } display.display(); delay(100); }

💡 Explicación: Se lee el botón en cada ciclo y se muestra el texto correspondiente. Con INPUT_PULLUP, LOW = presionado.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar los textos PRESIONADO y SUELTO por cualquier otro mensaje.

🗣️ Frase para el profesor: Combino digitalRead con la OLED: el resultado del botón determina qué texto aparece en pantalla.

13. NeoPixel: encender un color fijo

📋 Posible pregunta: Cambiar el NeoPixel a color rojo, verde o azul.

Código completo:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define NEOPIXEL_PIN 48 #define NUM_PIXELS 1 Adafruit_NeoPixel pixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { pixel.begin(); pixel.setBrightness(50); // Brillo: 0-255 pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(255, 0, 0)); // Rojo pixel.show(); } void loop() { // Color fijo, nada en loop }

💡 Explicación: pixel.Color(R, G, B) define el color con componentes rojo, verde y azul (0-255 cada uno). pixel.show() envía el color al LED. pixel.setBrightness() controla la intensidad.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar el color: pixel.Color(0, 255, 0) = verde ¦ pixel.Color(0, 0, 255) = azul ¦ pixel.Color(255, 255, 0) = amarillo ¦ pixel.Color(0, 0, 0) = apagado.

🗣️ Frase para el profesor: El NeoPixel se actualiza con pixel.show() después de llamar setPixelColor().

Tabla de colores NeoPixel:

| Color | Código |
| --- | --- |
| Rojo | pixel.Color(255, 0, 0) |
| Verde | pixel.Color(0, 255, 0) |
| Azul | pixel.Color(0, 0, 255) |
| Amarillo | pixel.Color(255, 255, 0) |
| Blanco | pixel.Color(255, 255, 255) |
| Apagado | pixel.Color(0, 0, 0) |

14. NeoPixel cambia con el botón

📋 Posible pregunta: Hacer que el NeoPixel sea verde cuando el botón esté presionado y rojo cuando esté suelto.

Código completo:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define BTN_PIN 5 #define NEOPIXEL_PIN 48 #define NUM_PIXELS 1 Adafruit_NeoPixel pixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); pixel.begin(); pixel.setBrightness(50); } void loop() { if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW) { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 255, 0)); // Verde } else { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(255, 0, 0)); // Rojo } pixel.show(); delay(50); }

💡 Explicación: El botón con INPUT_PULLUP devuelve LOW al presionar. Según el estado, se establece el color y se llama pixel.show() para actualizarlo.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar los colores: probar azul para suelto, amarillo para presionado.

🗣️ Frase para el profesor: Combino digitalRead con el NeoPixel: el estado del botón determina el color del LED RGB.

15. NeoPixel cambia según potenciómetro

📋 Posible pregunta: Cambiar el color del NeoPixel dependiendo del voltaje del potenciómetro.

Código completo:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define POT1_PIN 6 #define NEOPIXEL_PIN 48 #define NUM_PIXELS 1 Adafruit_NeoPixel pixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { pixel.begin(); pixel.setBrightness(50); } void loop() { float voltaje = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; if (voltaje < 1.1) { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 0, 255)); // Azul } else if (voltaje < 2.2) { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 255, 0)); // Verde } else { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(255, 0, 0)); // Rojo } pixel.show(); delay(100); }

💡 Explicación: El rango 0-3.3 V se divide en tres zonas: < 1.1 V → azul, 1.1-2.2 V → verde, >= 2.2 V → rojo. Se usa else if para evaluar en orden.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar los umbrales 1.1 y 2.2 para ajustar el rango de cada color.

🗣️ Frase para el profesor: Divido el rango del potenciómetro en tres zonas y asigno un color del NeoPixel a cada zona.

16. Monitor Serie como comando UART para LED externo

📋 Posible pregunta: Recibir un carácter por Serial para controlar el LED externo. (e=encender, a=apagar, p=parpadear una vez)

Código completo:

#define LED_PIN 4 void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); Serial.println("Listo. Comandos: e=encender, a=apagar, p=parpadear"); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { char cmd = Serial.read(); if (cmd == 'e') { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); Serial.println("LED encendido"); } else if (cmd == 'a') { digitalWrite(LED_PIN, LOW); Serial.println("LED apagado"); } else if (cmd == 'p') { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(300); digitalWrite(LED_PIN, LOW); Serial.println("LED parpadeado"); } } }

💡 Explicación: Serial.available() indica si hay datos esperando. Serial.read() lee un carácter. Se compara con comillas simples ('e', 'a', 'p') porque es tipo char.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Agregar nuevos comandos: otro else if con otro carácter. Cambiar el tiempo del parpadeo en delay(300).

🗣️ Frase para el profesor: Serial.available() revisa si llegó un dato. Serial.read() lo lee. Comparo el carácter con los comandos definidos.

17. Monitor Serie como comando UART para NeoPixel

📋 Posible pregunta: Recibir comandos por Serial para cambiar el color del NeoPixel. (r=rojo, g=verde, b=azul, o=apagar)

Código completo:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define NEOPIXEL_PIN 48 #define NUM_PIXELS 1 Adafruit_NeoPixel pixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { Serial.begin(115200); pixel.begin(); pixel.setBrightness(50); pixel.show(); Serial.println("Comandos: r=rojo, g=verde, b=azul, o=apagar"); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { char cmd = Serial.read(); if (cmd == 'r') { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(255, 0, 0)); } else if (cmd == 'g') { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 255, 0)); } else if (cmd == 'b') { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 0, 255)); } else if (cmd == 'o') { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 0, 0)); } pixel.show(); } }

💡 Explicación: Misma lógica UART que el código anterior, pero ahora se controla el NeoPixel en lugar del LED. El pixel.show() se llama solo cuando se recibe un comando.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Agregar más comandos: 'y' para amarillo (255,255,0), 'w' para blanco (255,255,255).

🗣️ Frase para el profesor: Recibo el carácter por Serial y dependiendo del comando, establezco el color del NeoPixel y llamo show().

18. Integración: potenciómetros + OLED + LED externo

📋 Posible pregunta: Mostrar los dos potenciómetros en la OLED y encender el LED si el potenciómetro 1 supera 2.0 V.

Código completo:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define LED_PIN 4 #define POT1_PIN 6 #define POT2_PIN 7 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); Wire.begin(8, 9); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); } void loop() { float v1 = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; float v2 = analogRead(POT2_PIN) * 3.3 / 4095.0; // Controlar LED segun umbral if (v1 > 2.0) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); } // Mostrar en OLED display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print("Pot6: "); display.print(v1, 2); display.println(" V"); display.setCursor(0, 16); display.print("Pot7: "); display.print(v2, 2); display.println(" V"); display.setCursor(0, 32); display.print("LED: "); display.println(v1 > 2.0 ? "ON" : "OFF"); display.display(); delay(200); }

💡 Explicación: Integra tres periféricos: dos potenciómetros, OLED y LED. En el loop se leen, procesan y muestran todos juntos. El operador ternario (? :) decide qué texto mostrar.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Cambiar el umbral de 2.0 a otro valor. Agregar más texto en la OLED con más setCursor y print.

🗣️ Frase para el profesor: Leo ambos potenciómetros, controlo el LED según un umbral y muestro todo en la OLED en cada ciclo.

19. Integración completa: botón + potenciómetros + OLED + NeoPixel + LED

📋 Posible pregunta: Leer los potenciómetros, mostrar valores en OLED, indicar botón y cambiar el NeoPixel según el estado.

Código completo:

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define LED_PIN 4 #define BTN_PIN 5 #define POT1_PIN 6 #define POT2_PIN 7 #define NEOPIXEL_PIN 48 #define NUM_PIXELS 1 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); Adafruit_NeoPixel pixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); Wire.begin(8, 9); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); pixel.begin(); pixel.setBrightness(50); } void loop() { float v1 = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; float v2 = analogRead(POT2_PIN) * 3.3 / 4095.0; bool presionado = (digitalRead(BTN_PIN) == LOW); // LED externo: encender si boton presionado digitalWrite(LED_PIN, presionado ? HIGH : LOW); // NeoPixel: segun voltaje del pot1 if (v1 < 1.1) { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 0, 255)); // Azul } else if (v1 < 2.2) { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 255, 0)); // Verde } else { pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(255, 0, 0)); // Rojo } pixel.show(); // OLED display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print("Pot6: "); display.print(v1, 2); display.println(" V"); display.setCursor(0, 12); display.print("Pot7: "); display.print(v2, 2); display.println(" V"); display.setCursor(0, 24); display.print("Boton: "); display.println(presionado ? "PRESIONADO" : "SUELTO"); display.setCursor(0, 36); display.print("NeoPixel: "); if (v1 < 1.1) display.println("Azul"); else if (v1 < 2.2) display.println("Verde"); else display.println("Rojo"); display.display(); Serial.print("Pot6="); Serial.print(v1, 2); Serial.print(" Pot7="); Serial.print(v2, 2); Serial.print(" Btn="); Serial.println(presionado ? "ON" : "OFF"); delay(200); }

💡 Explicación: Código completo que integra todos los periféricos. En setup() se inicializan todos. En loop() se leen todas las entradas y se actualizan todas las salidas. El Monitor Serie también muestra los valores para depuración.

⚡ Cambio rápido en el quiz: Este es el código base completo. Para el quiz, se puede simplificar quitando las partes que no se piden.

🗣️ Frase para el profesor: Este es el código de integración completa. En setup() configuro todo, en loop() leo entradas y actualizo salidas: OLED, NeoPixel, LED y Serial.

20. Código Base Recomendado para Memorizar

Este es el esqueleto completo. Úsalo como punto de partida en el quiz y quita lo que no necesites.

#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> // ── PINES ────────────────────────────────────── #define LED_PIN 4 #define BTN_PIN 5 #define POT1_PIN 6 #define POT2_PIN 7 #define NEOPIXEL_PIN 48 #define NUM_PIXELS 1 // ── PANTALLA ──────────────────────────────────── #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); // ── NEOPIXEL ──────────────────────────────────── Adafruit_NeoPixel pixel(NUM_PIXELS, NEOPIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { // Serial Serial.begin(115200); // Pines digitales pinMode(LED_PIN, OUTPUT); pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); // OLED Wire.begin(8, 9); // SDA=8, SCL=9 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.clearDisplay(); display.display(); // NeoPixel pixel.begin(); pixel.setBrightness(50); pixel.show(); } void loop() { // Leer entradas float v1 = analogRead(POT1_PIN) * 3.3 / 4095.0; float v2 = analogRead(POT2_PIN) * 3.3 / 4095.0; bool presionado = (digitalRead(BTN_PIN) == LOW); // Monitor Serie Serial.print("Pot6="); Serial.print(v1, 2); Serial.print(" ¦ Pot7="); Serial.print(v2, 2); Serial.print(" ¦ Btn="); Serial.println(presionado); // OLED display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(WHITE); display.setCursor(0, 0); display.print("Pot6: "); display.print(v1, 2); display.println(" V"); display.setCursor(0, 12); display.print("Pot7: "); display.print(v2, 2); display.println(" V"); display.display(); delay(200); }

# 4. Lo Más Importante para Memorizar Antes del Quiz

⚠️ CLAVE: Con INPUT_PULLUP, botón suelto = HIGH, botón presionado = LOW (porque se conecta a GND).

Líneas esenciales a memorizar:

// ── PINES ───────────────────────────────────────────── pinMode(4, OUTPUT); // LED externo pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Botón // ── SALIDAS / ENTRADAS ───────────────────────────────── digitalWrite(4, HIGH); // Encender LED digitalWrite(4, LOW); // Apagar LED int boton = digitalRead(5); // Leer botón (LOW = presionado) int adc = analogRead(6); // Leer potenciómetro (0-4095) float v = adc * 3.3 / 4095.0; // Convertir a voltaje // ── SERIAL ───────────────────────────────────────────── Serial.begin(115200); Serial.println("mensaje"); Serial.print(voltaje, 2); // 2 decimales // ── OLED I2C ─────────────────────────────────────────── Wire.begin(8, 9); // SDA=8, SCL=9 // ── BOTÓN CON INPUT_PULLUP ───────────────────────────── if (digitalRead(5) == LOW) { // Botón presionado }

# 5. Lo que Más Probablemente Pueden Pedir Cambiar

Estos son los cambios más comunes que el profesor puede pedir durante el quiz:

### Cambiar el tiempo de parpadeo

delay(500); // Cambiar 500 por otro valor

📌 Nota: delay(200) = rápido ¦ delay(1000) = lento ¦ delay(2000) = muy lento

### Cambiar el umbral de voltaje

if (voltaje > 2.0) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); }

📌 Nota: Cambiar 2.0 por cualquier valor entre 0.0 y 3.3

### Cambiar el texto de la OLED

display.println("Nuevo texto aqui");

📌 Nota: Solo modificar el string dentro de las comillas

### Cambiar el color del NeoPixel

pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(255, 0, 0)); // Rojo pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 255, 0)); // Verde pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 0, 255)); // Azul pixel.setPixelColor(0, pixel.Color(0, 0, 0)); // Apagado

📌 Nota: Cambiar los tres valores R, G, B (0-255 cada uno)

### Cambiar número de decimales

Serial.print(voltaje, 2); // 2 decimales Serial.print(voltaje, 3); // 3 decimales

📌 Nota: El segundo parámetro controla los decimales

### Cambiar entre ADC y voltaje

Serial.println(lectura); // Muestra ADC (0-4095) Serial.println(voltaje, 2); // Muestra voltaje (0.00-3.30)

📌 Nota: Usar la variable que corresponde según lo que se pide

### Cambiar el pin de un periférico

#define LED_PIN 4 // Cambiar 4 por el nuevo pin

📌 Nota: Si se define con #define, solo se cambia en un lugar

# 6. Sección de Repaso Rápido

Lee esto justo antes de entrar al laboratorio.

| Función / Concepto | Significado / Uso |
| --- | --- |
| setup() | Se ejecuta una sola vez al encender. Aquí va: Serial.begin, pinMode, Wire.begin, display.begin, pixel.begin. |
| loop() | Se ejecuta repetidamente. Aquí va: digitalRead, analogRead, digitalWrite, display, pixel.show. |
| pinMode(pin, OUTPUT) | Configura el pin como salida. Usar para LED externo. |
| pinMode(pin, INPUT_PULLUP) | Configura el pin como entrada con resistencia interna. El botón conectado a GND dará LOW al presionar. |
| digitalRead(pin) | Lee HIGH o LOW. Con INPUT_PULLUP: suelto=HIGH, presionado=LOW. |
| analogRead(pin) | Lee el ADC. Devuelve 0-4095. No necesita pinMode. |
| v = adc * 3.3 / 4095.0 | Fórmula para convertir lectura ADC a voltaje en V. |
| Serial.begin(115200) | Inicia la comunicación serie. Siempre en setup(). |
| Wire.begin(8, 9) | Inicia I2C para la OLED. SDA=GPIO8, SCL=GPIO9. |
| display.clearDisplay() | Limpia el buffer de la OLED. Llamar antes de escribir. |
| display.display() | Envía el buffer a la pantalla. Siempre llamar al final. |
| pixel.show() | Actualiza el NeoPixel con el color definido. Siempre llamar después de setPixelColor. |

✅ Recomendación final: No memorices el código completo. Entiende cada parte. Si sabes para qué sirve cada función y cómo se conecta cada periférico, puedes construir cualquier rutina que te pidan.